실습로봇소개

1) Nvidia사의 Jetson nano 보드에 대하여 조사하라

Jetson Nano는 NVIDIA에서 AI, 로봇, IoT 등에 특화되어 개발한 소형 싱글보드 컴퓨터 128개의 CUDA 코어를 갖춘 GPU와 ARM 기반 CPU를 탑재하여 이미지 분류, 객체 감지 등 다수의 신경망을 동시에 처리

라즈베리 파이와 비슷한 크기지만 그래픽 성능이 훨씬 뛰어남

리눅스(우분투) 기반으로 작동

다양한 확장성과 풍부한 인터페이스를 제공

- AI 및 딥러닝 특화: 이미지 분류, 객체 감지, 음성 처리 등 다수의 신경망을 병렬로 실행할 수 있는 강력한 GPU를 내장하고 있습니다.

- 소형 및 저전력: 라즈베리 파이와 비슷한 크기이면서도 전력 소모가 적고 효율적인 설계를 갖췄습니다.

- 다양한 확장성: 40핀 GPIO, HDMI/DP 포트, USB 3.0 포트, CSI 카메라 포트, PCI-e 속도 단자 등 다양한 입출력 포트를 제공합니다.

- 소프트웨어 지원: NVIDIA에서 제공하는 JetPack SDK를 통해 우분투 운영체제 환경에서 개발할 수 있습니다.

- 다양한 활용 분야: 로봇, 스마트 시티, 산업 자동화, 헬스케어 등 다양한 엣지 디바이스 애플리케이션에 활용됩니다

2) IMX219 카메라의 사양을 조사하라

IMX219 카메라는 8메가픽셀의 해상도(3280×2464)와 소니 IMX219 센서를 기반

인터페이스 : CSI

다양한 화각(예: 77°, 120°, 160°, 170°)의 렌즈 옵션

최대 1080p의 비디오 해상도를 지원

센서: 소니 IMX219

해상도: 8메가픽셀, 3280×2464

인터페이스: CSI

비디오: 1080p30, 720p60, VGA90 등 지원

렌즈 사양 (일반적인 160° 모델 기준):

- CMOS 크기: 1/4인치

- 조리개: F2.35

- 초점 거리: 3.15mm

- 화각 (대각선): 160° (렌즈에 따라 77°, 120°, 170° 등 다양함)

- 왜곡: <14.3% (일반적으로)

크기:  25𝑚𝑚×24𝑚𝑚

전원: 3.3V DC (일부 제품)

3) 카메라의 리눅스 장치파일 이름은?

/dev/videoN(video0, video1 …)

4) CSI(camera serial interface)에 대하여 조사하라

CSI(Camera Serial Interface)는 MIPI Alliance(모바일 산업 프로세서 인터페이스 연합)에서 개발한 표준화된 고속 직렬 통신 프로토콜

이미지 센서나 카메라 모듈과 호스트 프로세서(애플리케이션 프로세서 등) 간의 인터페이스를 정의

- 고속 데이터 전송: 고해상도 이미지 및 비디오 데이터를 효율적이고 빠르게 전송하는 것이 주된 목적

- 저전력 및 저잡음: 모바일 기기를 위해 설계되어 낮은 전력 소비와 뛰어난 노이즈 내성을 갖추고 있음.

- 하드웨어 단순화: 병렬 인터페이스의 단점인 많은 수의 배선 문제를 해결하기 위해 직렬 방식을 사용하여 하드웨어 구성을 단순화하고 소형화할 수 있음.

- 표준화: 다양한 제조업체의 장치들이 호환될 수 있도록 공통된 표준을 제공하여 시스템 설계 비용을 절감하고 개발을 용이.

- 단방향 데이터/양방향 제어: 일반적으로 카메라에서 프로세서로의 이미지 데이터 전송은 단방향 고속 차동 신호(D-PHY 또는 C-PHY 기반)를 사용하며, 카메라 제어(예: 설정 변경, 트리거 신호)를 위해서는 I²C 기반의 CCI(Camera Control Interface)와 같은 별도의 양방향 제어 인터페이스를 사용

5) Gstreamer에 대하여 자세히 조사하라

Gstreamer는 오디오, 비디오 및 기타 멀티미디어 스트림을 처리하는 강력한 파이프라인 기반 오픈 소스 멀티미디어 프레임워크

C 언어로 작성되었으며, 유연한 플러그인 아키텍처를 기반으로 다양한 멀티미디어 애플리케이션을 구축할 수 있게 해줌

- 파이프라인 아키텍처: GStreamer는 벽돌(element)을 조립하여 복잡한 데이터 흐름(파이프라인)을 만드는 것과 유사한 방식으로 작동합니다. 각 "엘리먼트(element)"는 특정 작업(예: 파일 읽기, 디코딩, 화면 출력)을 수행하며, 이들을 연결하여 원하는 기능을 구현

- 모듈형 플러그인 시스템: 다양한 코덱, 입출력 형식, 필터 등을 지원하는 300개 이상의 플러그인을 동적으로 로드합니다. 이를 통해 새로운 기술이 등장해도 프레임워크 핵심 코드를 수정할 필요 없이 플러그인만 추가하거나 교체할 수 있음

- 크로스 플랫폼 지원: Linux, Android, Windows, macOS, iOS 등 주요 운영 체제에서 모두 작동하며, x86, ARM 등 다양한 하드웨어 아키텍처를 지

- 하드웨어 가속 지원: 소프트웨어 구현 외에도 Intel, Nvidia, AMD, ARM 등 다양한 하드웨어 플랫폼의 가속 기능을 활용할 수 있는 플러그인을 제공하여 성능을 최적화

- 다양한 형식 및 프로토콜 지원:

  - 컨테이너 형식: MP4, WebM, AVI, MKV, FLV, MPEG-TS, Ogg 등.

  - 코덱: H.264, H.265, AV1, VP8/VP9, MPEG 등 다양한 비디오 및 오디오 코덱.

  - 스트리밍 프로토콜: HTTP, RTSP (클라이언트/서버), RTP, DASH, HLS, RTMP, WebRTC, SRT 등.

- 고성능 및 낮은 지연 시간: 효율적인 메모리 관리, 멀티스레드 파이프라인 구성, 클럭 동기화 기능 등을 통해 고성능 및 오디오/비디오 동기화를 보장

- 머신러닝 통합: Nvidia의 DeepStream SDK 등을 활용하여 GStreamer 파이프라인 내에서 머신러닝 추론 기능을 통합할 수 있음

6) Dynamixel에 대하여 자세히 조사하라

다이나믹셀(DYNAMIXEL)은 대한민국 로봇 전문 기업 로보티즈(ROBOTIS)에서 개발 및 제조하는 로봇 전용 스마트 액추에이터(Smart Actuator) 브랜드.

모터, 감속기, 제어기, 드라이버, 센서, 네트워크 기능 등 로봇 관절에 필요한 모든 기능이 하나의 소형 모듈에 통합된 일체형 구동 장치

- 올인원(All-in-One) 모듈 설계: 로봇 구동에 필요한 핵심 부품들이 하나의 모듈로 통합되어 있어, 별도의 복잡한 회로 구성 없이 로봇 시스템을 쉽게 구축할 수 있음.

- 네트워크 제어 및 Daisy Chain 연결: 고유 ID를 가진 다이나믹셀은 하나의 통신 버스(TTL 또는 RS-485 방식, 모델별 상이) 상에서 패킷 통신으로 제어됩니다. Daisy Chain 방식으로 간단하게 직렬 연결할 수 있어 배선이 단순하고 시스템 확장이 용이.

- 다양한 제어 모드 및 정밀 제어: 위치 제어, 속도 제어, 전류(토크) 제어, PWM 제어 등 다양한 작동 모드를 지원하며, PID 제어 이득(Proportional, Integral, Derivative Gain) 설정 및 컴플라이언스(Compliance) 설정을 통해 정밀한 움직임을 구현할 수 있음.

- 실시간 피드백: 펌웨어(Firmware)를 통해 현재 위치, 속도, 부하(토크), 온도, 전압 등 다양한 상태 정보를 실시간으로 피드백 받을 수 있어 로봇의 상태를 효과적으로 모니터링하고 제어할 수 있음.

- 알람 및 상태 표시 기능: 고온, 과부하, 과전압, 저전압 등 이상 상황 발생 시 LED 표시 및 토크 오프(Shut-down) 설정 기능을 제공하여 시스템의 안정성을 높임.

- 광범위한 라인업: 입문자용 저가 모델부터 전문가용 고성능 모델(토크, 속도, 통신 방식 등에 따라 다양)까지 폭넓은 제품군을 제공하여 사용자의 필요에 맞게 선택할 수 있음.

7) U2D2 장치의 역할은 무엇인가?

U2D2 장치는 PC의 USB 포트를 로보티즈의 다이나믹셀(Dynamixel) 또는 제어기와 연결하여 직접 제어하는 통신 변환 장치

- 통신 인터페이스: PC의 USB 신호를 다이나믹셀이 사용하는 통신 프로토콜(TTL 또는 RS-485)로 변환해 줌.

- 제어 및 모니터링: 사용자는 PC에서 다이나믹셀 위자드(Dynamixel Wizard)와 같은 전용 소프트웨어나 다이나믹셀 SDK를 활용하여 모터의 움직임을 제어하고 현재 상태(엔코더 값, 온도, 전압 등)를 모니터링할 수 있음

- 펌웨어 업데이트 및 설정: 다이나믹셀의 펌웨어를 업데이트하거나 통신 속도, ID 등의 다양한 설정을 변경할 때 사용

- 소형화 및 편의성: 기존 제품 대비 크기가 작아 PC나 로봇에 장착하기 용이하며, USB 케이블을 이용한 간편한 연결을 제공

8) U2D2 리눅스 장치파일의 이름은?

/dev/ttyUSB0